硬件部分

- Arduino Mega2560 单片机开发板

图1：ARDUINO MEGA2560

小车的控制部件采用Arduino Mega2560单片机平台，控制端手机发送的控制信号由它接收，并以此控制车载电机和舵机，进而使得小车按照手机所发出的控制指令确定运动方向。

- HC-06主从一体蓝牙模块

图2：HC-06蓝牙模块

HC-06主从一体蓝牙模块将主模块与从模块相结合，既能接收配对请求，也能发送配对请求。本模块所采用的是低成本、低功耗CSR芯片，支持蓝牙v2.0协议标准，当终端处在空旷环境下时，它可实现10M内的通讯，目前的应用量相当大。

我们组的小车中，我们用HC-06与控制端手机配对，以此接收手机传递的字符串，并通过单片机的RX、TX端口与单片机进行通信。

- Futaba S3003舵机

图3：FUTABA S3003 舵机

舵机，也称为伺服电机，主要由直流电机、减速齿轮组、传感器和控制电路组成，可根据接收到的PWM信号调整转过的角度。

我们小组的小车利用舵机来控制小车前进的方向，使用的最大角度范围约±60°。

- L9110两路电机驱动

图4：L9110两路电机驱动

该电机驱动模块这双L9110S的电机驱动，供电电压介于2.5V~12V之间，最大工作电流为0.8A，可同时驱动2个直流电机。

在实际应用中，单片机端子能提供的最大电流其实比较有限，这会限制小车的运动速度，我们小组使用这个电机驱动模块，也是出于这个原因，控制信号由单片机提供，而小车的电源则直接由电池供给。

- Android 6.0手机两台

图5：	Android 6.0手机

Android 6.0系统的两台手机，分别为小车端和控制端。小车端手机固定在小车上，控制端手机用于手持操作。

小车端手机和控制端手机通过WiFi互相传输视频信息。控制端手机可对小车端手机在运动过程中实时拍摄的视频做出分析，通过蓝牙向单片机平台发送控制信号，决定小车的运动方向。

- 整车组合

我们小车端电路系统连线如上图所示，通过在不同端口置高电位或者低电位，设置不同的PWM来控制电机、舵机，进而控制小车的运动。

因为移动电源占据的空间和重量都相对过大，用它为Arduino系统供电比较麻烦，所以我们小组采用自制电源进行供电。此外由于电源本身会导致Arduino对电机供电不足的问题，我们又另外使用了电机驱动板，使电机可获得充足的供电。

图6：小车整体布局

- 整体架构及概述：

单片机部分

图6：小车程序流程图

- 控制逻辑设计

我们使用Arduino Mega 2560 v3进行单片机开发，主要思路是电脑通过蓝牙传送一个字符给单片机，单片机接收不同字符，进而控制电机与舵机状态。

主要有以下几种指令，括号内为对应的蓝牙需要接受的字符：

电机控制：

前进（W）：电机正转

后退（S）：电机反转

停止（Q）：电机停止

舵机控制：

左转（A）：舵机左转10°，最大可偏离正前方向-50°

右转（D）：舵机右转10°，最大可偏离正前方向50°

对于电机的启动与方向，我们直接操纵单片机引脚输出的高低电平来进行的控制。以下是前进操作的代码。

对于舵机的控制，我们使用了一个控制舵机的库——“servo.h”。先给舵机实例化一个对象servoX，并用servoX.attach(int I/O)来绑定，通过函数servoX.write(int angle)来控制舵机的角度。根据Arduino开发手册，当angle==90时，舵机方向为正前方。基于我们之前的设计，有效的偏转角度区间为[40,140]

以下是右转操作的代码

- 初始化设置

程序初始化的工作为

管脚定义：包括蓝牙、舵机、电机

舵机方向初始化

电机初始化

串口与指令字符初始化

- 程序调试

在跟主机端一起调试之前，我们使用SSCOM3.2串口调试工具来进行调试。在用蓝牙跟hc-06建立了连接以后，选择对应的串口，发送指定的字符串，看下车的运行情况。

经测试，发送指令后小车能按指令运动，则测试成功。

- UI Design：

- UI以黑，金，红三个颜色为主色调，彰显强大的功能和稳定的性能。

- 方向键与拍照键五键合一，化零为整，方便使用，增强交互。

- 模式更换等辅助操作按钮与基本方向操作键分开放置，减少误操作。

- 语音识别，重力感应等可视化传感器数据，方便操作及矫正。

- 操作端初始化：

与小车运动端建立连接：

new Thread(new Runnable(){ public void run() { while(true) { //掉线重连 try { if(sendData("-")) { Thread.sleep(1000); continue; } //连接 mmSocket.connect(); //定义接收与发送流 mmOutputStream = mmSocket.getOutputStream(); mmInputStream = mmSocket.getInputStream(); pht=new BufferedReader(new InputStreamReader(mmInputStream)); } catch (Exception e) { } } } }).start();

与小车端App建立连接：

server = new SocketServer(); server.start(); sp=new SoundPool(10, AudioManager.STREAM_SYSTEM,5); new Thread(new Runnable(){ public void run() { while(true) { try { Thread.sleep(500); sendData("C"); if(Integer.valueOf(pht.readLine())<20) { server.add(0); server.mDataListener.conv(1); Thread.sleep(5000); } } catch (Exception e) { } } } }).start();

NFC近场通讯配对连接的部分将在后边NFC的部分详细讲述，这里略过。

- Gesture Mode：

Mode button: 变换至照片浏览界面

final Button button = (Button) findViewById(R.id.button); //监听按钮状态 button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { public void onClick(View v) { //设定按钮功能 Intent intent = new Intent(); intent.setClass(GestureMode.this, PhotoMode.class); startActivity(intent); } });

Photo button: 按下按钮后拍照

final ImageButton ibutton5 = (ImageButton) findViewById(R.id.button5); //监听按钮状态 ibutton5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { //设定按钮功能 public void onClick(View v) { ((MyApplication)getApplication()).phts.addFirst(((MyApplication)getApplication()).mLastFrame); Toast.makeText(getApplicationContext(), "Photo Taken!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } });

Alert button: 发出警报

final Button gray_radio = ( Button) findViewById(R.id.button2); //监听按钮状态 gray_radio.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { //设定按钮功能 public void onClick(View v) { Toast.makeText(getApplicationContext(), "Cops on their way", Toast.LENGTH_SHORT).show(); ((MyApplication)getApplication()).server.add(1); } });

Gesture manipulations: 响应手势操作

- 输入手势的起终点位置

- 计算手势位移

- 发送响应指令

public boolean onFling(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float velocityX, float velocityY) { System.out.println("zkw"+(e1.getX()-e2.getX())); //左转 if(e1.getX()-e2.getX() > 200 && Math.abs(velocityX) > 200){ sendData("A"); //右转 }else if(e2.getX() - e1.getX() > 200 && Math.abs(velocityX) > 200){ sendData("D"); //前进 }else if(e1.getY()-e2.getY() > 200 && Math.abs(velocityY) > 200){ sendData("W"); //后退 }else if(e2.getY()-e1.getY() > 200 && Math.abs(velocityY) > 200){ sendData("S"); //停止 }else{ sendData("Q"); } return false; }

响应发现人脸，发现障碍的中断：

- 获取事件编号

- 调用相应中断相应程序

myHandler = new Handler() { public void handleMessage(Message msg) { int t=msg.what; if(t==13){ //发现人脸的handler Toast.makeText(getApplicationContext(), "Find a human.", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } if(t==1){ //发现障碍的handler Toast.makeText(getApplicationContext(), "Find something.", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } };

- Gravity Mode：

大部分的实现方式与Gesture 相同，这里不做赘述，仅介绍一下，重力传感器相关实现方式。

重力传感器实现转弯：

- 得到三个轴的角度信息

- 对y轴方向的角度信息进行一些数值处理，优化操作灵敏度

- 根据角度信息发送相应控制指令

public void onSensorChanged(SensorEvent event) { if(on==0) return; if (event.sensor == null) { return; } if (event.sensor.getType() == Sensor.TYPE_ACCELEROMETER) { //得到三个轴的角度信息 int x = (int) event.values[0]; int y = (int) event.values[1]; int z = (int) event.values[2]; if(y>5)y=5; if(y<-5)y=-5; MyImageView ps = (MyImageView) findViewById(R.id.imageView2); //做一些换算 int sign=1; if(y<0)sign=-1; y=y*sign; double t=y; t/=5; t=Math.pow(t,1.0/1); t=t*sign*100; ps.offset=t; if(t>=40){ if(statu!=1) sendData("D"); statu=1; //发送相应的转弯信息 }else if(t<=-40){ if(statu!=-1) sendData("A"); statu=-1; }else{ if(statu!=0) { sendData("Q"); statu = 0; } } ps.invalidate(); } }

- Voice mode：

从语音中分析字符串：

- 显示讯飞语音听写功能的UI

- 调用讯飞语音的API进行语音转换，获得说话人说的字符串

public void GetWordFromVoice() { boolean isShowDialog = mSharedPreferences.getBoolean("iat_show",true); if (isShowDialog) { showIatDialog(); } else { if(null == iatRecognizer) { iatRecognizer=SpeechRecognizer.createRecognizer(this); } if(iatRecognizer.isListening()) { iatRecognizer.stopListening(); } else { } } }

根据字符串产生指令：

- 输入得到的语音内容的字符串

- 根据字符串中包含的关键词发送指令

public void dos(String a){ if(a.contains("左")) sendData("A"); else if(a.contains("右")) sendData("D"); else if(a.contains("前")) sendData("W"); else if(a.contains("后")) sendData("S"); }

按键控制

按键功能通过Android内部类ImageButtom 来获取UI界面的按钮是否被用户触发。这里以前进与后退操作为例

final ImageButton ibutton = (ImageButton) findViewById(R.id.button6); ibutton.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener(){ @Override public boolean onTouch(View v, MotionEvent e){ switch(e.getAction()){ case MotionEvent.ACTION_DOWN: sendData("W"); return true; case MotionEvent.ACTION_UP: sendData("Q"); return true; } return false; } }); final ImageButton ibutton2 = (ImageButton) findViewById(R.id.button3); ibutton2.setOnTouchListener(new View.OnTouchListener(){ @Override public boolean onTouch(View v, MotionEvent e){ switch(e.getAction()){ case MotionEvent.ACTION_DOWN: sendData("S"); return true; case MotionEvent.ACTION_UP: sendData("Q"); return true; } return false; } });

发送信息的sendData实现方法如下：

boolean sendData(String m){ try{ String msg = m; ((MyApplication)getApplication()).mmOutputStream.write(msg.getBytes()); System.out.println("Data Sent!"); return true; }catch (Exception e){ return false; } }

其中mmOutputStream是Android内部类OutputStream的一个实例化对象。

拍照与查看

照片的拍摄也是使用了Android内部类ImageButtom，按下UI界面上的对应按钮后，充当eye的手机传送来当前画面。我们使用了内部类Bitmap来作为图片的保存方式，并使用了LinkedList建立链表来作为Bitmap的容器使用，将这个图片链表实例化

public LinkedList<Bitmap> phts;

之后每次拍摄进行视频流当前图像的发送并将成功信息返回至界面，代码如下

final ImageButton ibutton5 = (ImageButton) findViewById(R.id.button5); ibutton5.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { public void onClick(View v) { ((MyApplication)getApplication()).phts.addFirst(((MyApplication)getApplication()).mLastFrame); Toast.makeText(getApplicationContext(), "Photo Taken!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } });

照片的查看实现比较简单，和手势操作类似，使用了MotionEvent类来获取用户在UI界面上的手势以切换当前照片。不同点在于判定条件，具体见以下代码：

@Override public boolean onFling(MotionEvent e1, MotionEvent e2, float velocityX, float velocityY) { System.out.println("zkw"+(e1.getX()-e2.getX())); if(e1.getX()-e2.getX() > 20 && Math.abs(velocityX) > 10){ System.out.println(""+(e1.getX()-e2.getX())+","+velocityX); if(it!=null&&it.hasPrevious()) paint(it.previous()); }else if(e2.getX() - e1.getX() > 20 && Math.abs(velocityX) > 10){ if(it!=null&&it.hasNext()){ paint(it.next()); } }else if(e1.getY()-e2.getY() > 20 && Math.abs(velocityY) > 10){ }else if(e2.getY()-e1.getY() > 20 && Math.abs(velocityY) > 10){ } return false; }

这里的it是Bitmap的一个迭代器，用于查找前后的图片

NFC接受IP地址

使用NFC功能需要引入以下Android类，这里先介绍brain端手机NFC接受IP地址的实现，eye端获取IP地址与输出在后面的部分分析。

NfcAdapter用于获取匹配的NFC设备。配对成功后，使用NdefMessage类来获取eye端手机的信息，在本程序中获取的是IP地址；在此过程中我们会利用NdefRecord类，将获取的字符串与Package Name比较，以防止Android应用记录的传递。

private void handleNfcIntent(Intent NfcIntent) { //用于NFC设备识别配对 if (NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(NfcIntent.getAction())) { Parcelable[] receivedArray = NfcIntent.getParcelableArrayExtra(NfcAdapter.EXTRA_NDEF_MESSAGES); //配对成功 if (receivedArray != null) { messagesReceivedArray.clear(); NdefMessage ndefMessage = (NdefMessage) receivedArray[0]; NdefRecord[] attachedRecords = ndefMessage.getRecords(); for (NdefRecord record : attachedRecords) { String string = new String(record.getPayload()); //确保我们不会传递我们的AAR（Android应用程序记录） if (string.equals(getPackageName())) { continue; } messagesReceivedArray.add(string); } String receivedMessage = messagesReceivedArray.get(0); System.out.println(receivedMessage); EditText iptext = (EditText) findViewById(R.id.ip_edit_text); iptext.setText(receivedMessage); } else { Toast.makeText(this, "Received Blank Parcel", Toast.LENGTH_LONG).show(); } } }

完成获取后，我们将得到的IP字符串转换为EditText类型，由此可以将IP字符串显示到UI的输入文本框里等待用户确认。

因为目前许多的Android 6.0设备还没有NFC硬件，由此我们也对IP地址的传递提供了备选方案：UI界面的文本框输入。采用内部类EditText可以叫容易地实现。我们通过下面的方法来输出IP地址：

public static String getAddr(){ if(ipConfirmed == false){ return null; } if(editTextIpAddress == null){ return null; } return editTextIpAddress.getText().toString(); }

EYE端实现

Eye端主要实现两项功能：

1.IP地址的获取与传递

2.视频流传输

视频流传递实现主要是基于以下关于摄像机硬件的内部类：

此外，为了使多媒体流更加丰富，还使用了以下几个音频类

首先实例化出一个Camera对象

之后对Camera对象进行初始化，即对拍摄格式、拍摄尺寸、预览尺寸、FPS、聚焦模式等的设置，因为手机摄像机的设置在Android程序设计中十分常见，有较充足的范例，这里就不再细节分析了。以下为代码，

public CameraPreview(Context context, Camera camera) { super(context); mCamera = camera; mHolder = getHolder(); mHolder.addCallback(this); mHolder.setType(SurfaceHolder.SURFACE_TYPE_PUSH_BUFFERS); Parameters params = mCamera.getParameters(); params.setPreviewFormat(ImageFormat.NV21); params.setFocusMode(Camera.Parameters.FOCUS_MODE_CONTINUOUS_PICTURE); params.setPictureSize(176,144); params.setPreviewSize(720,480); params.setPreviewFpsRange(15000, 15000); mCamera.setParameters(params); mPreviewSize = mCamera.getParameters().getPreviewSize(); int format = mCamera.getParameters().getPreviewFormat(); mFrameLength = mPreviewSize.width * mPreviewSize.height * ImageFormat.getBitsPerPixel(format) / 8; sp=new SoundPool(10, AudioManager.STREAM_SYSTEM,5); sp.load(context,R.raw.aa,1); sp2=new SoundPool(10, AudioManager.STREAM_SYSTEM,5); sp2.load(context,R.raw.eee,1); sp3=new SoundPool(10, AudioManager.STREAM_SYSTEM,5); sp3.load(context,R.raw.asdasd,1); }

在eye中UI界面只需要展示小车前方图像即可，因此我们调用Camera.setPreviewDisplay，使用摄像机预览作为UI

public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) { try { mCamera.setPreviewDisplay(holder); mCamera.startPreview(); } catch (IOException e) { } } public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int w, int h) { if (mHolder.getSurface() == null){ return; } try { mCamera.stopPreview(); resetBuff(); } catch (Exception e){ } try { mCamera.setPreviewCallback(mPreviewCallback); mCamera.setPreviewDisplay(mHolder); mCamera.startPreview(); } catch (Exception e){ } }

当前获取的图像会存储在onPreviewFrame重载类之中，该函数里面有两个参数，第一个参数为byte[]，为摄像头当前图像数据，这里我们再次利用LinkedList作为容器来存储图像。这里的实例化对象mQueue可以看做视频流缓存

private LinkedList<byte[]> mQueue = new LinkedList<byte[]>(); @Override public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera camera) { synchronized (mQueue) { if (mQueue.size() == MAX_BUFFER) { mQueue.poll(); } mQueue.add(data); } } public byte[] getImageBuffer() { synchronized (mQueue) { if (mQueue.size() > 0) { mLastFrame = mQueue.poll(); } } return mLastFrame; } private void resetBuff() { synchronized (mQueue) { mQueue.clear(); mLastFrame = null; } }

同时我们还可以轻松地完成获取图像、清空目前视频图像缓存等操作

关于视频流的建立同样是基于socket，详情请参考实现架构部分

传输时我们使用YuvImage方法来将缓存中的数据转换为图像,再通过ByteArrayOutputStream来实现视频传输

YuvImage image = new YuvImage(mCameraPreview.getImageBuffer(), ImageFormat.NV21, mCameraPreview.getPreviewWidth(), mCameraPreview.getPreviewHeight(), null); ByteArrayOutputStream myoutputstream = new ByteArrayOutputStream(); image.compressToJpeg(new Rect(0, 0, mCameraPreview.getPreviewWidth(), mCameraPreview.getPreviewHeight()), 60, myoutputstream); myoutputstream.flush(); myoutputstream.close(); byte tmp[]=myoutputstream.toByteArray(); outputStream.write(intToBytes2(tmp.length)); outputStream.write(tmp); System.out.println("cxy: send"+tmp.length+":"+tmp[0]+tmp[500]+tmp[5000]+tmp[tmp.length-5000]); outputStream.flush();

- 特色：

- 多个终端连接简易方便，可扩展至所有安装有终端的设备之上：控制端App与小车端App采用NFC互联，快捷方便；控制端App与小车运动端采用蓝牙互联，普遍试用。

- 多模式操作，满足不同操作需求，包括语音，手势，按键及重力感应操作。

- 简约风格设计。在提高美观度的同时简化操作，提高人机交互效率。

- 各终端交互效率高。精简逻辑结构，使得小车运行，画面传输流畅，没有迟钝或是卡顿的现象。